Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

| Názov predmetu zákazky: Linka na miešanie a výrobu substrátov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Špecifikácia predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka 1 ks linky na miešanie a výrobu substrátov. |  |  |  |  |
| Linka na miešanie a výrobu substrátov Počet: 1 ks |  | Uchádzač je sem povinný uviesť: výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného zariadenia |  |  |
| p.č. | Parameter/časť položky | MJ požadovaného parametra | Požiadavky na parametre/opis | Parametre ponúkané uchádzačom |
| Vstupný veľkoobjemový dávkovač s čechračom (č. pozície na výkrese: 1) |  |  |  |  |
| 1 | Regulovateľný výkon | m3/hod | min. (od 50 do 200) | uveďte rozsah |
| 2 | Objem násypky | m3 | min. 12 – max. 20 | uveďte hodnotu |
| 3 | Osová dĺžka | mm | min. 4000 - max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 4 | Šírka pásu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 5 | Uhol sklonu 0 o |  | áno | áno/nie |
| 6 | Výška nakladacej hrany | mm | max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 7 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 8 | Pomalobežné dávkovacie zariadenie |  | áno | áno/nie |
| 9 | Čechrač dávkovaného materiálu |  | áno | áno/nie |
| 10 | Priemer bubnov | mm | min. 300 – max. 400 | uveďte hodnotu |
| 11 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 12 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 10 | uveďte hodnotu |
| 13 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 14 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Vstupný veľkoobjemový dávkovač s čechračom (č. pozície na výkrese: 2, 3, 4) |  |  |  |  |
| 15 | Regulovateľný výkon | m3/hod | min. (od 25 do 100) | uveďte rozsah |
| 16 | Objem násypky | m3 | min. 12 – max. 20 | uveďte hodnotu |
| 17 | Osová dĺžka | mm | min. 4000 - max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 18 | Šírka pásu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 19 | Uhol sklonu 0 o |  | áno | áno/nie |
| 20 | Výška nakladacej hrany | mm | max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 21 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 22 | Pomalobežné dávkovacie zariadenie |  | áno | áno/nie |
| 23 | Čechrač dávkovaného materiálu |  | áno | áno/nie |
| 24 | Priemer bubnov | mm | min. 300 – max. 400 | uveďte hodnotu |
| 25 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 26 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 10 | uveďte hodnotu |
| 27 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 28 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Vstupný veľkoobjemový dávkovač s čechračom (č. pozície na výkrese: 5) |  |  |  |  |
| 29 | Regulovateľný výkon | m3/hod | min. (od 15 do 50) | uveďte rozsah |
| 30 | Objem násypky | m3 | min. 12 – max. 20 | uveďte hodnotu |
| 31 | Osová dĺžka | mm | min. 4000 - max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 32 | Šírka pásu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 33 | Uhol sklonu 0 o |  | áno | áno/nie |
| 34 | Výška nakladacej hrany | mm | max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 35 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 36 | Pomalobežné dávkovacie zariadenie |  | áno | áno/nie |
| 37 | Čechrač dávkovaného materiálu |  | áno | áno/nie |
| 38 | Priemer bubnov | mm | min. 300 – max. 400 | uveďte hodnotu |
| 39 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 40 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 7,5 | uveďte hodnotu |
| 41 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 42 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Vstupný veľkoobjemový dávkovač s čechračom pre drevné vlákno (č. pozície na výkrese: 6) |  |  |  |  |
| 43 | Regulovateľný výkon | m3/hod | min. (od 25 do 100) | uveďte rozsah |
| 44 | Objem násypky | m3 | min. 12 – max. 20 | uveďte hodnotu |
| 45 | Osová dĺžka | mm | min. 4000 - max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 46 | Šírka pásu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 47 | Uhol sklonu 0 o |  | áno | áno/nie |
| 48 | Výška nakladacej hrany | mm | max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 49 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 50 | Pomalobežné dávkovacie zariadenie |  | áno | áno/nie |
| 51 | Čechrač dávkovaného materiálu |  | áno | áno/nie |
| 52 | Priemer bubnov | mm | min. 300 – max. 400 | uveďte hodnotu |
| 53 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 54 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 10 | uveďte hodnotu |
| 55 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 56 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Vstupný veľkoobjemový dávkovač na piesok (č. pozície na výkrese: 7) |  |  |  |  |
| 57 | Regulovateľný výkon | m3/hod | min. (od 10 do 50) | uveďte rozsah |
| 58 | Objem násypky | m3 | min. 10 | uveďte hodnotu |
| 59 | Osová dĺžka | mm | min. 4000 - max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 60 | Šírka pásu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 61 | Uhol sklonu 0 o |  | áno | áno/nie |
| 62 | Výška nakladacej hrany | mm | max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 63 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 64 | Pomalobežné dávkovacie zariadenie |  | áno | áno/nie |
| 65 | Čechrač dávkovaného materiálu |  | áno | áno/nie |
| 66 | Priemer bubnov | mm | min. 300 – max. 400 | uveďte hodnotu |
| 67 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 68 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 69 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 70 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Zberný dopravník pod dávkovačmi (č. pozície na výkrese: 8, 10) |  |  |  |  |
| 71 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 4 | uveďte hodnotu |
| 72 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 73 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 74 | Osová dĺžka | mm | min. 12500 - max. 13500 | uveďte hodnotu |
| 75 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 76 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 77 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 78 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 79 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 80 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 81 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 82 | Výška vstupu materiálu | mm | min. 500 - max. 900 | uveďte hodnotu |
| 83 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1300 - max. 1400 | uveďte hodnotu |
| 84 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 85 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Zberný dopravník pod dávkovačmi (č. pozície na výkrese: 9) |  |  |  |  |
| 86 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 7,5 | uveďte hodnotu |
| 87 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 88 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 89 | Osová dĺžka | mm | min. 45000 - max. 46000 | uveďte hodnotu |
| 90 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 91 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 92 | Trojvalcová napínacia stolica |  | áno | áno/nie |
| 93 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 94 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 95 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 96 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 97 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 98 | Výška vstupu materiálu | mm | min. 0 - max. 1600 | uveďte hodnotu |
| 99 | Výška výstupu materiálu | mm | max. 3000 | uveďte hodnotu |
| 100 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 101 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Dopravník do safety screenu (č. pozície na výkrese: 11) |  |  |  |  |
| 102 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 4 | uveďte hodnotu |
| 103 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 104 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 105 | Osová dĺžka | mm | min. 12500 - max. 14000 | uveďte hodnotu |
| 106 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 107 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 108 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 109 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 110 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 111 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 112 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 113 | Výška vstupu materiálu | mm | min. 1300 - max. 2600 | uveďte hodnotu |
| 114 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 5300 | uveďte hodnotu |
| 115 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 116 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Reverzný dopravník nad safety screenom (č. pozície na výkrese: 50) |  |  |  |  |
| 117 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 2,2 | uveďte hodnotu |
| 118 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 119 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 120 | Osová dĺžka | mm | min. 2000 - max. 3000 | uveďte hodnotu |
| 121 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 122 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 123 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 124 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 125 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 126 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 127 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 128 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 5600 | uveďte hodnotu |
| 129 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 4400 | uveďte hodnotu |
| 130 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 131 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Homogenizátor toku materiálu (č. pozície na výkrese: 14) |  |  |  |  |
| 132 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 10 | uveďte hodnotu |
| 133 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 134 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 135 | Objem násypky | m3 | min. 2 – max. 5 | uveďte hodnotu |
| 136 | Tenzometrické váženie dávkovača |  | áno | áno/nie |
| 137 | Čechrač dávkovaného materiálu |  | áno | áno/nie |
| 138 | Šírka pásu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 139 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 140 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Dopravník s váženou stolicou (č. pozície na výkrese: 15) |  |  |  |  |
| 141 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 2,2 | uveďte hodnotu |
| 142 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 143 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 144 | Osová dĺžka | mm | min. 3000 - max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 145 | Tenzometrické váženie dopravníka |  | áno | áno/nie |
| 146 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 147 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 148 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 149 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 150 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 151 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 152 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 153 | Výška vstupu materiálu | mm | min. 700 - max. 1600 | uveďte hodnotu |
| 154 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 700 | uveďte hodnotu |
| 155 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 156 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Oceľová konštrukcia safety screenu (č. pozície na výkrese: 16) |  |  |  |  |
| 157 | Obsahujúca obslužné lávky safety screenu |  | áno | áno/nie |
| 158 | Pochodzné plochy z pozinkovaných roštov |  | áno | áno/nie |
| 159 | Šírka lávok | mm | min. 600 | uveďte hodnotu |
| 160 | Prístup z velína aj samostatného rebríka |  | áno | áno/nie |
| 161 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 162 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 163 | Prístup k obidvom stranám sita |  | áno | áno/nie |
| 164 | Dĺžka lávok | mm | min. 2000 | uveďte hodnotu |
| Safety screen (č. pozície na výkrese: 17) |  |  |  |  |
| 165 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 166 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 167 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 4 | uveďte hodnotu |
| 168 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 169 | Podsitná frakcia produktu | mm | max. 50 | uveďte hodnotu |
| 170 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 171 | Plocha triedenia – šírka | mm | min. 750 | uveďte hodnotu |
| 172 | Plocha triedenia - dĺžka | mm | min. 2500 | uveďte hodnotu |
| 173 | Celková šírka | mm | max. 2000 | uveďte hodnotu |
| 174 | Celková dĺžka | mm | max. 5000 | uveďte hodnotu |
| Dopravník pod safety screenom (č. pozície na výkrese: 18) |  |  |  |  |
| 175 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5 | uveďte hodnotu |
| 176 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 177 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 178 | Osová dĺžka | mm | min. 4000 - max. 5000 | uveďte hodnotu |
| 179 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 180 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 181 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 182 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 183 | Bočné vedenie po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 184 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 185 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 186 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 3500 | uveďte hodnotu |
| 187 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 2500 | uveďte hodnotu |
| 188 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 189 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Dopravník na odpad pod safety screenom (č. pozície na výkrese: 19) |  |  |  |  |
| 190 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 3 | uveďte hodnotu |
| 191 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 192 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 193 | Osová dĺžka | mm | max. 2000 | uveďte hodnotu |
| 194 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 195 | Jednovalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 196 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 197 | Voľný presyp do boxu |  | áno | áno/nie |
| 198 | Bočné vedenie po celej dĺžke |  | áno | áno/nie |
| 199 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 200 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 201 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 4000 | uveďte hodnotu |
| 202 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 3000 | uveďte hodnotu |
| 203 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 204 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Zberný dopravník mikroelementov (č. pozície na výkrese: 20) |  |  |  |  |
| 205 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 7,5 | uveďte hodnotu |
| 206 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 207 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 208 | Osová dĺžka | mm | min. 14000 - max. 16500 | uveďte hodnotu |
| 209 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 210 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 211 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 212 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 213 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím v mieste presypu |  | áno | áno/nie |
| 214 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 215 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 216 | Výška vstupu materiálu | mm | min. 700 - max. 1700 | uveďte hodnotu |
| 217 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1100 | uveďte hodnotu |
| 218 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 219 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Pásový dávkovač mikroelementov (č. pozície na výkrese: 21, 22, 25) |  |  |  |  |
| 220 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 2,2 | uveďte hodnotu |
| 221 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 222 | Regulovateľný rozsah výkonu | kg/hod | min. (od 1200 do 1700) | uveďte rozsah |
| 223 | Čechrač proti klenbovaniu materiálu |  | áno | áno/nie |
| 224 | Objem násypky | kg | min. 100 | uveďte hodnotu |
| 225 | Tenzometrické váženie dávkovača |  | áno | áno/nie |
| 226 | Šírka pásu | mm | max. 500 | uveďte hodnotu |
| 227 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 17248 |  | áno | áno/nie |
| Pásový dávkovač mikroelementov (č. pozície na výkrese: 23, 24) |  |  |  |  |
| 228 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 2,2 | uveďte hodnotu |
| 229 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 230 | Regulovateľný rozsah výkonu | kg/hod | min. (od 900 do 1300) | uveďte rozsah |
| 231 | Čechrač proti klenbovaniu materiálu |  | áno | áno/nie |
| 232 | Objem násypky | kg | min. 100 | uveďte hodnotu |
| 233 | Tenzometrické váženie dávkovača |  | áno | áno/nie |
| 234 | Šírka pásu | mm | max. 500 | uveďte hodnotu |
| 235 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia - oceľ 17248 |  | áno | áno/nie |
| Pásový dávkovač mikroelementov (č. pozície na výkrese: 26, 27) |  |  |  |  |
| 236 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 2,2 | uveďte hodnotu |
| 237 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 238 | Regulovateľný rozsah výkonu | kg/hod | min. (od 200 do 700) | uveďte rozsah |
| 239 | Čechrač proti klenbovaniu materiálu |  | áno | áno/nie |
| 240 | Objem násypky | kg | min. 100 | uveďte hodnotu |
| 241 | Tenzometrické váženie dávkovača |  | áno | áno/nie |
| 242 | Šírka pásu | mm | max. 500 | uveďte hodnotu |
| 243 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 17248 |  | áno | áno/nie |
| Šnekový dávkovač gramov (č. pozície na výkrese: 28, 29) |  |  |  |  |
| 244 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 245 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 246 | Regulovateľný rozsah výkonu | kg/h | min. (od 50 do 120) | uveďte rozsah |
| 247 | Čechrač proti klenbovaniu materiálu |  | áno | áno/nie |
| 248 | Preddávkovač |  | áno | áno/nie |
| 249 | Objem dávkovacej násypky | kg | min. 1 | uveďte hodnotu |
| 250 | Objem zásobnej násypky | kg | min. 20 | uveďte hodnotu |
| 251 | Tenzometrické váženie dávkovača |  | áno | áno/nie |
| 252 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 17248 |  | áno | áno/nie |
| Oceľová konštrukcia pre dávkovače mikroelementov (č. pozície na výkrese: 30) |  |  |  |  |
| 253 | Pochôdzne plochy z pozinkovaných roštov |  | áno | áno/nie |
| 254 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 255 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 256 | Počet pozícií pre dávkovače | ks | min. 10 | uveďte hodnotu |
| Dávkovač perlitu (č. pozície na výkrese: 31) |  |  |  |  |
| 257 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 258 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 259 | Regulovateľný rozsah výkonu | m3/hod | min. (od 50 do 150) | uveďte rozsah |
| 260 | Objem násypky | m3 | min. 1 | uveďte hodnotu |
| 261 | Pochodzné zakrytie násypky |  | áno | áno/nie |
| 262 | Šírka pásu | mm | min. 500 | uveďte hodnotu |
| 263 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 264 | Snímanie výšky hladiny |  | áno | áno/nie |
| Dávkovač bentonitu (č. pozície na výkrese: 32) |  |  |  |  |
| 265 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 266 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 267 | Regulovateľný rozsah výkonu | m3/hod | min. (od 10 do 50) | uveďte rozsah |
| 268 | Objem násypky | m3 | min. 1 | uveďte hodnotu |
| 269 | Pochodzné zakrytie násypky |  | áno | áno/nie |
| 270 | Šírka pásu | mm | 500 | uveďte hodnotu |
| 271 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 272 | Snímanie výšky hladiny |  | áno | áno/nie |
| Šnekový dávkovač vápenca (č. pozície na výkrese: 36) |  |  |  |  |
| 273 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 274 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 275 | Regulovateľný rozsah výkonu | kg/m3 | min. (od 7 do 9) | uveďte rozsah |
| 276 | Objem násypky | kg | min. 250 | uveďte hodnotu |
| 277 | Tenzometrické váženie dávkovača |  | áno | áno/nie |
| 278 | Dvojitý šnek |  | áno | áno/nie |
| 279 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 17248 |  | áno | áno/nie |
| Rám s tryskami pre nástrek vody (č. pozície na výkrese: 33) |  |  |  |  |
| 280 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 281 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 282 | Celková výdatnosť pre nástrek vody | l/m3 | min. 50 | uveďte hodnotu |
| 283 | Umiestnenie na rám dopravníka |  | áno | áno/nie |
| Zásobník vody vrátene čerpadla (č. pozície na výkrese: 34) |  |  |  |  |
| 284 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 285 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 286 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 15 | uveďte hodnotu |
| 287 | Výkon dávkovania | l/m3 | min. 50 | uveďte hodnotu |
| 288 | Medzizásobník vody | m3 | min. 1 | uveďte hodnotu |
| Jednotka nástreku zmáčadla (č. pozície na výkrese: 35) |  |  |  |  |
| 289 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 17248 |  | áno | áno/nie |
| 290 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 291 | Výkon dávkovania | l/m3 | min. (od 0,5 do 2) | uveďte rozsah |
| 292 | Medzizásobník vody | m3 | min. 1 | uveďte hodnotu |
| 293 | Domiešavadlo |  | áno | áno/nie |
| Šnekový podávač vápenca zo sila (č. pozície na výkrese: 37, 38) |  |  |  |  |
| 294 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 295 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 296 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 9,2 | uveďte hodnotu |
| 297 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 298 | Dĺžka plášťa šneku | mm | max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 299 | Priemer plášťa šneku | mm | max. 300 | uveďte hodnotu |
| 300 | Kontrolný otvor pod vpádom a nad výpadom |  | áno | áno/nie |
| 301 | Rýychlost doplnenia technologického dávkovača vápenca | s | max. 45 | uveďte hodnotu |
| 302 | Sklon | ° | max. 30 | uveďte hodnotu |
| Obslužná podesta k dávkovačom mikroelementov (č. pozície na výkrese: 40) |  |  |  |  |
| 303 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 304 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 305 | Pochôdzne plochy z pozinkovaných roštov |  | áno | áno/nie |
| 306 | Šírka lávok pre obsluhu a paletu vriec | mm | min. 1500 | uveďte hodnotu |
| 307 | Schodisko do velína |  | áno | áno/nie |
| 308 | Sklopné zábradlie pre navážanie vriec |  | áno | áno/nie |
| Obslužná podesta k dávkovačom perlitu a bentonitu (č. pozície na výkrese: 41) |  |  |  |  |
| 309 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 310 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 311 | Pochôdzne plochy z pozinkovaných roštov |  | áno | áno/nie |
| 312 | Šírka lávok pre obsluhu a paletu vriec | mm | min. 1500 | uveďte hodnotu |
| 313 | Prístupové schodisko |  | áno | áno/nie |
| 314 | Sklopné zábradlie pre navážanie vriec |  | áno | áno/nie |
| Dopravník do miešačky (č. pozície na výkrese: 42) |  |  |  |  |
| 315 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 4 | uveďte hodnotu |
| 316 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 317 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 318 | Osová dĺžka | mm | min. 12000 - max. 14300 | uveďte hodnotu |
| 319 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 320 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 321 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 322 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 323 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím v mieste presypu |  | áno | áno/nie |
| 324 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 325 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 326 | Výška vstupu materiálu | mm | min. 1000 - max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 327 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 4000 | uveďte hodnotu |
| 328 | Obmedzenie prašnosti spodným zakrytím pásu |  | áno | áno/nie |
| 329 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 330 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Dopravník do miešačky (č. pozície na výkrese: 43) |  |  |  |  |
| 331 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 4 | uveďte hodnotu |
| 332 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 333 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 334 | Osová dĺžka | mm | min. 5000 - max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 335 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 336 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 337 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 338 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 339 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím v mieste presypu |  | áno | áno/nie |
| 340 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 341 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 342 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 4500 | uveďte hodnotu |
| 343 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 4000 | uveďte hodnotu |
| 344 | Obmedzenie prašnosti spodným zakrytím pásu |  | áno | áno/nie |
| 345 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 346 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Bubnová miešačka (č. pozície na výkrese: 44) |  |  |  |  |
| 347 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 4 | uveďte hodnotu |
| 348 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 349 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 350 | Pohon reťazovým prevodom |  | áno | áno/nie |
| 351 | Celková dĺžka zariadenia | mm | max. 6000 | uveďte hodnotu |
| 352 | Oteruvzdorná výstelka bubna |  | áno | áno/nie |
| 353 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 4500 | uveďte hodnotu |
| 354 | Výška výstupu materiálu | mm | max. 1200 | uveďte hodnotu |
| 355 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 356 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Dopravník z miešačky (č. pozície na výkrese: 45) |  |  |  |  |
| 357 | Celkový príkon zariadenia | kW | min. 5,5 | uveďte hodnotu |
| 358 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 359 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 360 | Osová dĺžka | mm | min. 32000 - max. 33500 | uveďte hodnotu |
| 361 | Šírka pásu | mm | max. 1000 | uveďte hodnotu |
| 362 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 363 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 364 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 365 | Bočné vedenie s vrchným zakrytím v mieste presypu |  | áno | áno/nie |
| 366 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 367 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 368 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 1260 | uveďte hodnotu |
| 369 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 7000 | uveďte hodnotu |
| 370 | Obmedzenie prašnosti spodným zakrytím pásu |  | áno | áno/nie |
| 371 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 372 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Pásová váha dopravníka z miešačky (č. pozície na výkrese: 46) |  |  |  |  |
| 373 | Tenzometrické snímanie |  | áno | áno/nie |
| 374 | Variabilné umiestnenie na dopravníku |  | áno | áno/nie |
| 375 | Valčeky totožné s dopravníkom |  | áno | áno/nie |
| 376 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 377 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Domiešavacie kotúče (č. pozície na výkrese: 47, 48, 49) |  |  |  |  |
| 378 | Variabilné umiestnenie na dopravníku |  | áno | áno/nie |
| 379 | Počet kotúčov v sade | ks | min. 2 | uveďte hodnotu |
| 380 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 381 | Kontinuálne miešanie priamo na páse dopravníka |  | áno | áno/nie |
| 382 | Nastaviteľná výška a vyosenie voči pásu |  | áno | áno/nie |
| 383 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Dopravník pre zhadzovanie do zásobníkov baličiek (č. pozície na výkrese: 51) |  |  |  |  |
| 384 | Celkový príkon zariadenia | kW | max. 15 | uveďte hodnotu |
| 385 | Napájacie napätie pri frekvencii 50 Hz | V | max. 400 | uveďte hodnotu |
| 386 | Výkon | m3/hod | min. 300 | uveďte hodnotu |
| 387 | Osová dĺžka | mm | max. 45 000 | uveďte hodnotu |
| 388 | Šírka pásu | mm | max. 1100 | uveďte hodnotu |
| 389 | Trojvalčeková stolica s priemerom valčekov | mm | min. 60 - max. 65 | uveďte hodnotu |
| 390 | Pogumovaný hnací bubon |  | áno | áno/nie |
| 391 | Presypová hlava |  | áno | áno/nie |
| 392 | Bočné vedenie s vrchným krytovaním len na presype |  | áno | áno/nie |
| 393 | Zabezpečenie proti vybočeniu |  | áno | áno/nie |
| 394 | Uhol sklonu | ° | min. 0 – max. 25 | uveďte hodnotu |
| 395 | Výška vstupu materiálu | mm | max. 6300 | uveďte hodnotu |
| 396 | Výška výstupu materiálu | mm | min. 5000 | uveďte hodnotu |
| 397 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 398 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| 399 | Samonosná konštrukcia |  | áno | áno/nie |
| 400 | Modulárna konštrukcia |  | áno | áno/nie |
| Zhadzovacie hradítko na zhadzovací dopravník (č. pozície na výkrese: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) |  |  |  |  |
| 401 | Počet hradítok pre jeden zásobník | ks | min. 2 | uveďte hodnotu |
| 402 | Automatizované pneumatické ovládanie z velína |  | áno | áno/nie |
| 403 | Klzné plochy pre ochranu pásu |  | áno | áno/nie |
| 404 | Trieda použitého materiálu na výrobu zariadenia – oceľ 11373 |  | áno | áno/nie |
| 405 | Hrúbka dvojzložkového náteru zariadenia | μm | min. 80 | uveďte hodnotu |
| Ďalšie požiadavky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| 406 | Zariadenie spĺňajúce CE štandardy |  | áno | áno/nie |
| 407 | Doprava |  | áno | áno/nie |
| 408 | Inštalácia a spustenie zariadenia |  | áno | áno/nie |
| 409 | Školenie užívateľov a akceptačný test |  | áno | áno/nie |

| obchodné meno uchádzača |  |
| --- | --- |
| IČO uchádzača |  |
| sídlo uchádzača |  |

| dátum ponuky |  |
| --- | --- |
| ponuku vystavil |  |
| podpis a pečiatka |  |